ПОРЯДОК СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДАННЫХ

- Общие положения

Единый государственный фонд данных формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения документированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении [8].

Сбор, обработка, хранение и распространение информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также получение информационной продукции осуществляются юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, при проведении работ и оказании услуг по сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, получению информационной продукции (далее - поставщики информации) [9].

Участники деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях представляют информацию общего назначения, отнесенную к составу Единого государственного фонда данных, в Росгидромет с последующей передачей ее на депозитарное хранение в федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» [8].

Виды и состав информации, подлежащей сбору, определяются с учетом требований к проведению наблюдений, установленных в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» [9].

Сбор информации должен осуществляться на принципах обеспечения единства, непротиворечивости и сопоставимости методов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением [9].

Обработка информации включает в себя анализ, обобщение и систематизацию информации на регулярной основе с учетом согласованных с Росгидрометом сроков и форматов ее предоставления [9].

Информационное и технологическое обеспечение государственной функции «Ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» осуществляется учреждениями, подведомственными Росгидромету [10].

- Порядок сдачи материалов в ЕГФД

  - Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и физические лица, осуществляющие на основании лицензий деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, предоставляют информацию о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также информацию о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду [7].

К информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении относится информация, полученная в ходе осуществления поставщиками информации деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, которая включает в себя в зависимости от вида наблюдений:

а) метеорологические, аэрологические, климатические, гидрологические, океанологические, гелиогеофизические (в том числе околоземного космического пространства) и агрометеорологические характеристики окружающей среды;

б) уровни загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов и околоземного космического пространства [7].

  - Лицензиаты, осуществляющие виды деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях:

- не позднее 1 января, следующего за отчетным годом, передают в Ярославский ЦГМС (электронной почтой либо лично по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/23) сведения о хранимых данных (базах/информационных ресурсах) о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в виде таблицы по форме Приложения 1;

- не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, представляют в Ярославский ЦГМС первичные документы (либо копии первичных документов, заверенные круглой печатью организации и подписью) с наблюденной информацией (отчеты, таблицы, протоколы, книги /журналы наблюдений и т.п.) на бумажных и электронных носителях.

При отсутствии такой деятельности за отчетный год (наблюдения и т.п. по каким-либо причинам не производились), лицензиату необходимо направить в адрес Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» информационное письмом с указанием причин [11].

  - Информация о состоянии окружающей среды и ее загрязнении (далее – информация) предоставляется поставщиком информации на электронных и (или) бумажных носителях или направляется по почте письмом с уведомлением о вручении или в электронной форме. Информация, предоставляемая в электронной форме, подписывается простой или усиленной электронной подписью [7].

  - Информация о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, предоставляется поставщиками информации в Росгидромет незамедлительно после ее получения [7].

К информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, относятся полученные поставщиками информации сведения о возникшем или ожидаемом в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера опасном природном явлении, высоком и экстремально высоком загрязнении окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод водных объектов) и аварийных (залповых) выбросах (сбросах) загрязняющих веществ, которые могут угрожать жизни и здоровью людей и наносить вред окружающей среде [7].

Критерии экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды представлены в Приложении 2.

  - Информация  представляется  почтой  либо  нарочно  по  адресу:  150000, г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/23 или по электронной почте yacgms@mail.ru.

Информация о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, может быть также предоставлена по факсу 8(4852)30-30-93.

- Содержание материалов ЕГФД

  - Информация вне зависимости от вида наблюдений содержит следующие сведения:

- географические координаты и идентификатор (название населенного пункта, административного и (или) географического объекта) пункта наблюдений;

- измеряемый параметр и его значение;

- дату отбора пробы и измерения;

- погрешность измерения;

- время осреднения измерения (при измерениях на автоматизированных постах наблюдений) [9].

  - Формы документов, применяющиеся при регистрации сведений об окружающей среде и подлежащие сдаче в ЕГФД, указаны в РД 52.19.143-2019 «Перечень документов архивного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».

  - Структура документированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении включает в себя два раздела:

1. Сведения (данные) о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;

2. Общие документы для всех видов наблюдений.

В состав раздела «Сведения (данные) о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» включается следующая документированная информация:

- сведения (данные) метеорологических наблюдений;

- сведения (данные) аэрологических наблюдений;

- сведения (данные) гидрологических наблюдений;

- сведения (данные) океанологических наблюдений;

- сведения (данные) геофизических наблюдений;

- сведения (данные) специализированных наблюдений;

- сведения (данные) наблюдений за загрязнением окружающей среды;

- сведения (данные) наблюдений искусственных спутников Земли;

- материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий), полученные в ходе выполнения инженерно-экологических изысканий;

- материалы и результаты инженерных изысканий (в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий), полученные в ходе выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий;

- документы о состоянии окружающей среды, ее загрязнении полученные на основе международных договоров Российской Федерации.

В состав раздела «Общие документы для всех видов наблюдений» включается следующая документированная информация:

- акты открытия и закрытия пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- технические паспорта пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- технические дела пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

- топографические и гидрографические карты;

- планы и схемы территорий, на которых расположены пункты наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением [8].

  - Информация предоставляется с сопроводительным письмом, в котором указываются:

- сведения о лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях;

- сведения о периоде наблюдений и дате предоставления информации;

- сопроводительная документация с подробным описанием формата данных, сведений об используемых методиках наблюдений и первичной обработке данных, способах кодирования [7].

Для информации, предоставляемой на электронных носителях, в сопроводительном письме также указывается количество и типы носителей информации, для информации, направленной в электронной форме – количество предоставляемых файлов, их имена, размер, даты модификации, а также объем предоставляемых сведений [7].

  - Информация о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, должна содержать географические координаты и идентификатор (название населенного пункта, предприятия, географического объекта) пункта наблюдений, измеряемый параметр, дату отбора пробы и измерения, значение измеряемой величины и ее погрешность, время осреднения измерения (при измерениях на автоматизированных постах наблюдений) [7].

  - Перед сдачей в Госфонд Росгидромета документы комплектуются в единицы хранения. За единицу хранения документов наблюдений принимается один годовой комплект документов одного наименования (вида) по каждому пункту (области) наблюдений отдельно. То есть если от одной организации материалы сдаются по нескольким видам деятельности – по метеорологии, гидрологии, загрязнению (почвы, атмосферы воздуха, водных объектов) и т.д., то по каждому виду наблюдений составляется отдельный комплект документов.

Пакет документов для сдачи в ЕГФД состоит из:

1). Сопроводительное письмо на имя руководителя (Начальника Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС»), составленное в соответствии с п. 3.4.

2). Акт передачи-приема по стандартной форме в 2-х экземплярах (Приложение 3) [10];

3). Единица(-ы) хранения – комплект документов, сброшюрованный и пронумерованный (нумерация со второй страницы в правом верхнем углу карандашом), в следующем порядке:

а) Титульный лист организации, сдающей материалы в Государственный фонд данных;

б) Копия лицензии (заверенная круглой печатью организации);

в) Данные наблюдений – первичные материалы на бумажных и электронных носителях, подготовленные в соответствии с п. 3.3.

Бумажные носители (отчеты, таблицы, протоколы, книжки/журналы наблюдений и т.п.) должны быть отсортированы в хронологическом, алфавитном или другом принятом порядке, с приложенной к ним описью/перечнем/содержанием (Приложение 4).

Электронные носители (диски, флеш-карты) должны быть с удобно читаемой первичной информацией в виде таблиц в Excel либо разработанных в специальных программах. Электронный носитель подшивается в «конверте», на последней странице сдаваемых материалов, и маркируется, с указанием организации, вида данных, года наблюдений, объема в Мегабайтах. Сведения об электронных носителях обязательно вносится  отдельной строкой в общий Акт передачи-приема.

  - Все сдаваемые материалы в Единый Государственный Фонд Данных должны быть подписаны оригинальными подписями и печатями (или электронной цифровой подписью), так как данные наблюдений за окружающей средой представляют научную, историческую и культурную ценность России. Цветные копии (в том числе факсимильные) не допустимы.

- Заключительные положения

Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях включает в том числе сбор, обработку, хранение, предоставление и распространение информации и информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений [6].

Соблюдение лицензиатом всех требований к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных лицензией, является обязательным лицензионным требованием, предъявляемыми к лицензиату [6].

Грубым нарушением лицензионных требований является невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 5 Положения о лицензировании, повлекших за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» [6].

Если лицензиаты в течение отчетного года (или более длительного
периода) не представляют никаких сведений о своей деятельности, то Ярославский ЦГМС, сообщает об этом в ФГБУ «Центральное УГМС», прилагая список таких лицензиатов. Далее информация направляется в Департамент Росгидромета по ЦФО, как организации, осуществляющей контрольные функции за организациями, получившими лицензии Росгидромета в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Данные сведения учитываются при проведении проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

За нарушение лицензионных требований и условий, действие лицензии может быть приостановлено или отменено.

Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность по формированию и ведению ЕГФД приведен в Приложении 5.

- Приложение 1

| Наименование организации лицензиата-участника деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (адресные реквизиты организации) | Виды информации, по которым осуществляется деятельность и вид деятельности лицензиата в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Территории, по которым формируются информационные ресурсы (место осуществления лицензируемого вида деятельности) | Сведения об информационных ресурсах |  |  | Вид носителя информации и его объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Место хранения информационных ресурсов | Наименование базы данных и количество пунктов наблюдения | Период наблюдений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 2

Критерии экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды

- Для атмосферного воздуха.

Под экстремально высоким загрязнением окружающей среды понимается:

- содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2 суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз.

- появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

- обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека – резь в глазах, слезотечение, привкус во рту, затрудненное дыхание, покраснение или другие изменения кожи, рвота и др. (одновременно у нескольких десятков человек);

- выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Критерии экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мг/м3

| № п/п | Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК максимальное разовое | ЭВЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | разовая | 8 час и более | более 2 суток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аммиак | 4 | 0,2 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 2 | Ацетон | 4 | 0,35 | 17,50 | 10,50 | 7,00 |
| 3 | Бензол | 2 | 0,30 | 15,0 | 9,0 | 6,0 |
| 4 | Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| 5 | Диоксид азота | 3 | 0,2 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 6 | Диоксид серы | 3 | 0,5 | 25,0 | 15,0 | 10,0 |
| 7 | Ксилол | 3 | 0,2 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 8 | Метанол | 3 | 1,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 |
| 9 | Оксид азота | 3 | 0,4 | 20,0 | 12,0 | 8,0 |
| 10 | Оксид углерода | 4 | 5,0 | 250,0 | 150,0 | 100,0 |
| 11 | Серная кислота | 2 | 0,3 | 15,0 | 9,0 | 6,0 |
| 12 | Сероводород | 2 | 0,008 | 0,400 | 0,240 | 0,160 |
| 13 | Сероуглерод | 2 | 0,03 | 1,50 | 0,90 | 0,60 |
| 14 | Толуол | 3 | 0,6 | 30,0 | 18,0 | 12,0 |
| 15 | Фенол | 2 | 0,01 | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
| 16 | Формальдегид | 2 | 0,05 | 2,50 | 1,50 | 1,00 |
| 17 | Фторид водорода | 2 | 0,02 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
| 18 | Хлор | 2 | 0,1 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 19 | Хлорид водорода | 2 | 0,2 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 20 | Этилбензол | 3 | 0,02 | 1,00 | 0,60 | 0,40 |

- Для поверхностных вод суши.

Под экстремально высоким загрязнением окружающей среды понимается:

- максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 и более раз для веществ 3-4 класса опасности в 50 и более раз;

- визуальные и органолептические признаки:

- появление запаха вод интенсивностью более 4-х баллов не свойственного воде ранее;

- покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади 2 км2 и более при его обозримой площади более 6 км2;

- покрытие пленкой (нефтяной, масляной и другого происхождения) более 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади более 6 км2;

- снижение содержание растворенного кислорода до значения 2 мг/л и менее;

- увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) свыше 40 мгО2/л;

- массовая гибель моллюсков, раков рыб других водных организмов и водной растительности.

Критерии экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в мг/м3

| № п/п | Загрязняющее вещество | ПДК | ЭВЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |
| 1 | ГХЦГ | 0,01 | 0,05 |
| 2 | ДДТ | 0,01 | 0,05 |
| 3 | Ртуть | 0,01 | 0,05 |
| 4 | Фосфор элементарный | 0,01 | 0,05 |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |
| 5 | Анилин | 0,0001 | 0,0005 |
| 6 | Кадмий | 0,005 | 0,025 |
| 7 | Молибден | 0,001 | 0,005 |
| 8 | Свинец | 0,006 | 0,030 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |
| 9 | Ванадий | 0,001 | 0,050 |
| 10 | Капролактам | 0,01 | 0,50 |
| 11 | Кобальт | 0,01 | 0,50 |
| 12 | Лигнин сульфатный | 2,0 | 100,0 |
| 13 | Лигносульфонаты | 1,0 | 50,0 |
| 14 | Медь | 0,001 | 0,05 |
| 15 | Мышьяк | 0,05 | 2,50 |
| 16 | Нефтепродукты | 0,05 | 2,50 |
| 17 | Никель | 0,01 | 0,50 |
| 18 | Роданиды (по CNS) | 0,1 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Сероводород | 0,00001 | 0,00050 |
| 20 | Сульфиды (по S(2-)) | 0,005 | 0,025 |
| 21 | Фтор | 0,75* | 37,50* |
| 22 | Фенолы | 0,001 | 0,05 |
| 23 | Фурфурол | 0,01 | 0,50 |
| 24 | Хром трехвалентный | 0,07 | 3,50 |
| 25 | Хром шестивалентный | 0,02 | 1,00 |
| 26 | Цианиды | 0,05 | 2,50 |
| 27 | Цинк | 0,01 | 0,50 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |
| 28 | Азот аммонийный | 0,4 | 20,0 |
| 29 | Азот нитритный | 0,02 | 1,00 |
| 30 | Азот нитратный | 9,1 | 455,0 |
| 31 | Алюминий | 0,04 | 2,00 |
| 32 | Аммиак | 0,05 | 2,50 |
| 33 | Бензол | 0,5 | 25,0 |
| 34 | Бор | 0,5 | 25,0 |
| 35 | БПК5 | 2,0 | 40,0 |
| 36 | Взвешенные вещества | фон + 0,75 | 37,5 |
| 37 | Дитиофосфат крезил | 0,001 | 0,050 |
| 38 | Железо | 0,1 | 5,0 |
| 39 | Калий (для вод с минер. до 100 мг/л) | 10,0 | 500,0 |
| 40 | Кальций (катион) | 180,0 | 9000,0 |
| 41 | Кислород | - | менее 2,0 |
| 42 | Ксантогенат бутил | 0,001 | 0,050 |
| 43 | Лингнин гидролизный | 8,0 | 400,0 |
| 44 | Магний | 40,0 | 2000,0 |
| 45 | Марганец | 0,01 | 0,50 |
| 46 | Метанол | 0,1 | 5,0 |
| 47 | Метилмеркаптам | 0,0002 | 0,0100 |
| 48 | Мочевина | 80,0 | 4000,0 |
| 49 | Натрий (катион) | 120,0 | 6000,0 |
| 50 | Олово | 0,112 | 5,600 |
| 51 | Полиакриламид | 0,04 | 2,00 |
| 52 | СПАВ (детергенты) | 0,1 | 5,0 |
| 53 | Сульфаты (анион) | 100,0 | 5000,0 |
| 54 | Трихлорацетат нитрия | 0,04 | 2,00 |
| 55 | Формальдегид | 0,1 | 5,0 |
| 56 | Фосфаты (по Р) | 0,2 | 10,0 |
| 57 | Хлориды (анион) | 300,0 | 15000,0 |
| 58 | ХПК | 15,0 | 750,0 |

- Для почв

Под экстремально высоким загрязнением окружающей среды понимается:

- наличие резких изменений в состоянии посевов (не связанных с гидрометеоусловиями), выражающихся в изреженности или повреждении посевов на площади более 50% отдельного поля;

- наличие несанкционированных свалок токсичных отходов.

- Для радиационного загрязнения

Под экстремально высоким загрязнением окружающей среды понимается:

- значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) превышает фоновое значение за прошедший месяц для конкретного пункта наблюдения на величину 0,6 мкЗв/ч или более;

- значение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений по результатам первых измерений (через одни сутки после отбора проб) превышает 110 Бк/м2 в сутки;

- значение среднесуточной объемной суммарной бета-активности радионуклидов в приземном слое атмосферы по данным первых измерений (через одни сутки после окончания отбора проб), превышает (3700*105) Бк/м3.

Под высоким загрязнением окружающей среды понимается:

- значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) превышает фоновое значение за прошедший месяц для конкретного пункта наблюдения на величину 0,11 мкЗв/ч или более;

- 10-кратное увеличение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений по данным вторых измерений по сравнению с фоновыми значениями за предыдущий месяц;

- 5-кратное увеличение среднесуточной объемной суммарной бета-активности радионуклидов в воздухе по данным вторых измерений (на пятые сутки после отбора проб), по сравнению с фоновыми значениями за предыдущий месяц;

- изотопный состав высокоактивных проб аэрозолей, выпадений, поверхностных вод (при обнаружении аномального изотопного состава).

Экстремально высокие уровни загрязнения окружающей природной среды, как правило, обусловлены аварийными и/или залповыми выбросами (сбросами) загрязняющих веществ. Под аварийными (залповыми) выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую среду понимается:

- если аварийный выброс (сброс) привел к экстремально высокому загрязнению и оно зафиксировано аналитически или по визуальным и органолептическим признакам (пункты 1-4);

- Приложение 3

ПЕРЕДАЮ		                                           	ПРИНИМАЮ

___________________				Начальник  Ярославского ЦГМС –

___________________ 				филиала ФГБУ «Центральное УГМС»

_____________________________                     	________________   Н.В. Енюшева

- Акт №

передачи-приема документов Госфонда Росгидромета

Составлен____________		                                                                  ___Ярославль____

дата							                                             город

- На основании _ Лицензии Росгидромета № __________, выданной «   »              20   г.

номер и дата лицензии, договора или другого

________________________________________________________________________

документа, в соответствии с которым проводились наблюдения, работы и исследования

и согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 года, «Положению о Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 г. № 1410,

Положению о _____________________________________________, а также в связи с

наименование передающего учреждения, организации, предприятия

истечением срока хранения документов в отрасли, _____________________________

наименование  учреждения, организации, предприятия

передает на хранение,

а   ______Ярославский  ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»       принимает

наименование учреждения Росгидромета

нижеследующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Период наблюдений (год, месяц) | Вид носителя | Количество документов в деле | Количество единиц хранения | Количество листов в ед.хр./ Объем в Мб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копии протоколов результатов КХА поверхностных вод суши | 2018 | Бумажный | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Копии протоколов результатов КХА поверхностных вод суши | 2018 | Электронный/Диск | 3 | 1 | 1,4 |

Итого:    _____________ 2_(Два)_____________   дела.

цифрами и прописью

Передачу документов произвели:

_______________    	______________         _______________

должность                                                               подпись                                            расшифровка

Прием документов произвели:

- Начальник

Ярославского ЦГМС – филиала

ФГБУ «Центральное УГМС»                     _________________        Н.В. Енюшева

Начальник ОФД  		_________ 		__________ 	_________________

дата                                                 подпись                                      расшифровка подписей

Члены экспертной 
комиссии Госфонда: 	_________ 		__________ 	_________________

дата                                                 подпись                                      расшифровка подписей

_________ 		__________ 	_________________

дата                                                 подпись                                      расшифровка подписей

Примечание: Подписи руководителей учреждений, а также должностных лиц, ответственных за передачу и прием документов, должны быть скреплены гербовыми печатями учреждений.

- Приложение 4

- ОПИСЬ

первичных материалов на бумажных носителях,

передаваемых в  ЕГФД

| № п/п | Наименование предоставляемого документа | Номер документа | Пункт наблюдения | Дата документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт отбора поверхностных вод суши | 18/1-ПВ | Ярославская область, г. Мышкин, ручей Гремучий | 06.04.2018 | 1 |
| 2 | Протокол КХА поверхностных вод суши | 18/1-ПВ | Ярославская область, г. Мышкин, ручей Гремучий | 12.05.2018 | 2 |

- Всего по описи передано ___3___(___три___) документа, на ___4___ (___четырех___) листах.

______________________ 	_______________ 	________________

(должность лица подписавшего документ)                                 (подпись)                                              (расшифровка подписи)

- М.П.

Приложение 5

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 113-ФЗ «О  гидрометеорологической службе».

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 22.04. 2017 г. № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 1845 «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)».

- Приказ Минприроды РФ от 30.07.2020 г. № 509 «Об утверждении порядка предоставления юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и физическими лицами, осуществляющими сбор информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а также информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду».

- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 г. № 510 «Об утверждении состава и структуры документированной информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, порядка ее комплектования, учета, хранения и использования, а также порядка создания и ведения Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».

- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 г. № 523 «Об утверждении требований к сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции».

- Административный регламент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции «Ведение  единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», утвержденный приказом Росгидромета от 24.04.2008 г. № 144 (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.05.2008 г. № 11742).

- Методические рекомендации по взаимодействию учреждений Росгидромета по формированию Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении с организациями, осуществляющими деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, не входящими в Росгидромет  (Росгидромет, 2017 год).